Användarhandledning

Bansek gods

Version 1.0

2026-05-01

Trafikverket
Postadress: 781 89 Borlänge

E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Användarhandledning Bansek gods

Författare: Lena Wieweg

Dokumentdatum: 2026-03-18
Version: 1.0

Kontaktperson: Lena Wieweg, Eva Edler Wadström, Gustav Berglöf

TMALL 0004 Rapport generell v 2.0

Innehåll

1.	Inledning	5

2.	Innehåll i modellen	5

3.	Beskrivning av trafik- och transportindata (godståg och transporterat gods)	6

3.1.	Bangodsdatabas	6

3.2.	Hantering av brister i prognosunderlaget	6

3.3.	Hantering av avvikelser i prognosunderlagen (Bangodssammanställning och Bangodsdatabas)	7

3.4.	Manuell hantering och schablonberäkningar	8

4.	Användningsområden	8

5.	Beräknade effekter	8

6.	Beräkningslogik	9

7.	Bansek gods och Bansek	10

7.1.	Från Bansek gods till Bansek	10

7.2.	Från Bansek till Bansek gods och tillbaka till Bansek	11

8.	Beskrivning av flikar och ändringar i ett utredningsalternativ	12

8.1.	Flik Länkar	12

8.2.	Flik Linje_JA	12

8.3.	Flik Linje_UA	12

8.4.	Flik Infradata	13

8.5.	Flik LinjeLänk JA	13

8.6.	Flik Linjelänk_UA	13

8.7.	Flik Kap_JA	13

8.8.	Flik Kap_UA	14

8.9.	Flik Bangods	14

9.	Infrastrukturbegränsningar per tågnummer	14

10.	Metodbeskrivningar och beräkningsexempel	15

10.1.	Mötesspårslängd	15

10.2.	Stax	18

10.2.1.	Höjning av stax och oförändrat antal tåg per år	19

10.2.2.	Höjning av stax och färre tåg per år	20

10.3.	Elektrifiering	23

10.4.	Omledning tåg	25

10.5.	Dela upp en linjedel i två eller flera	25

10.5.1.	Fyrspår-Alingsås-Floda	26

10.5.2.	Dubbelspår OKB Kringlan-Ljusne	28

Bilaga 1: Hantering av linjedelar runt Gävle	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Inledning

Bansek gods är ett verktyg för beräkning av samhällsekonomiska effekter för godstrafik på järnväg. Modellen är uppbyggd på samma sätt som persontrafikberäkningarna i Bansek, det vill säga kapacitetsberäkning och trafikering är sammankopplade med hjälp av en nyckel mellan länkar, bandelar och linjedelar. Effektberäkning sker dels per linje och länk, dels per linje. Det finns två skäl till att Bansek_gods inte är implementerad i Bansek; dels av utrymmesskäl i Excel (modellen blir helt enkelt för stor för att bli praktiskt hanterbar), dels pga. sekretessproblem med detaljerade godstransportdata.

Bansek gods 2026.1 finns med två prognosversioner: basår 2019 samt prognosår 2045  ned namnen Bansek_gods_2019_2026.1 respektive Bansek_gods_2045_2026.1

Innehåll i modellen

| Flik | Innehåll |
| --- | --- |
| Sammanfattning | Sammanfattning av trafik- och transportdata samt samhällsekonomiska effekter. Fliken kopieras in i Bansek för beräkning av trafikomflyttningar samt diskontering |
| Länkar | Nyckel mellan länkar, bandelar och linjedelar. Här anges också avstånd per länk i JA och UA samt om sträckan är elektrifierad eller ej. |
| Linje_JA | Beräkning per tåglinje i JA |
| Linje_UA | Beräkning per tåglinje i UA. Här anges förändringar per linje i UA (ex. vis antal tåg, vagnar, dragfordon, vikt per axel) |
| Infradata | Data angående stax, stvm, mötesspårslängd, lutningar per bandel i JA och UA |
| Linjelänk_JA | Beräkning av kapacitetstillägg, förseningstid, drivmedelsförbrukning (el respektive diesel), olyckor, buller samt infradata per linje och länk |
| Linjelänk_UA | Beräkning av kapacitetstillägg, förseningstid, drivmedelsförbrukning (el respektive diesel), olyckor, buller samt infradata per linje och länk |
| Kap_JA | Beräkning av matematiskt kapacitetsutnyttjande i JA |
| Kap_UA | Beräkning av matematiskt kapacitetsutnyttjande i UA |
| Bangods | Antal tåg per linjedel Bangodssammaställning (för kontroll och överföring till kapacitetsberäkning) |
| Kalkylvärden | De kalkylvärden som används |
| Mötesspår | Mötesspår trafikplats och bandel, meter i JA och UA |
| VVmax | Maximala vagnvikter per linjedel |
| Plk_bd | Genomsnittlig olyckskostnad kr per tågkm och bandel |
| Bandata_teknisk_trafik | Indata från TTA som används i modellen |
| Fyrspår | Godstågens fördelning på inner- och ytterspår enligt TTA |

Beskrivning av trafik- och transportindata (godståg och transporterat gods)

Bangodsdatabas

Trafik- och transportindata består av den så kallade Bangodsdatabasen. Denna har strukturerats så att vissa data redovisas per tågnummer och vissa på den detaljerade nivån tågnummer och länk.

Per tågnummer redovisas, i flik Linje_JA respektive Linje_UA, följande

- Första station

- Sista station

- Tåg per år

- Genomsnittligt antal vagnar

- Genomsnittligt antal dragfordon

- Genomsnittlig tåglängd meter

- Genomsnittlig bruttovikt ton

- Genomsnittlig nettolast ton

- Ton per år, totalt

- Ton per varugrupp, 1–16

- Tåg per år i respektive tågkategori: Vagnslast fjärr, vagnslast lokal, systemtåg, malmtåg och kombi

De två sistnämnda, fördelningen av ton per varugrupp och tåg i respektive kategori, redovisas endast i fliken ”Linje_JA”. Generellt gäller att det är möjligt att ändra varugruppsfördelning och/eller fördelning per tågkategori i enskilda analyser. Förutsättningen är att det finns underlag för förändringen och att denna redovisas.

Varugrupp och tågkategori per tågnummer

Varugrupp och tågkategori per tågnummer kan ändras i enskilda analyser om det finns underlag och underlaget redovisas

Per tågnummer och länk redovisas, i flik ”Linjelänk_JA” respektive ”Linjelänk_UA” följande

- Avgångsplats

- Ankomstplats

- Sträcka (mellan avgångs- och ankomstplats)

- Avgångsplatssignatur

- Ankomstplatssignatur

- Avstånd, km per sträcka

Hantering av brister i prognosunderlaget

Datamängden i prognosunderlaget är mycket stor och innehåller en del brister. Det handlar om att det för ett antal tågnummer förekommer orimliga/felaktiga värden på vagnar per tåg, last per vagn, tomvikt per vagn, meter per vagn och bruttovikt, ton per axel. Flertalet av dessa uppenbart orimliga värden visar sig bero på att antal vagnar har angetts till en (1) vagn per tåg. Det finns även andra uppenbart felaktiga värden som kan ha andra orsaker. För att underlätta upptäckt och korrigering av dessa felaktigheter har färgmarkering använts i Linje_JA så att cellen är rosafärgad med röd text när värdena har passerat nedan angivna gränser.

- Last per vagn (kolumn P)> 100 ton

- Tomvikt per vagn (kolumn BC)> 40 ton

- Bruttovikt per axel (kolumn BE)> 35 ton

- Meter per vagn (kolumn BG)> 40 meter

Det är upp till utredaren att göra en bedömning av rimligheten hos de tågnummer som är föremål för en specifik analys och i förekommande fall göra korrigeringar exempelvis genom att anpassa antal vagnar efter angiven lastvikt och/eller tåglängd.

I de fall dessa tåg med orimliga/felaktiga värden inte direkt berörs av den åtgärd som studeras behöver felaktigheterna inte åtgärdas.

Rimlighetsbedömning av godsprognosens genomsnittliga transportdata

Utredaren gör bedömningar av rimligheten av de genomsnittliga transportdata som redovisas för de tågnummer som påverkas i den aktuella analysen och vid behov korrigeras transportdata.

Avvikelser mellan antal godståg per linjedel i Bansek gods respektive Bansek/TTA

På tre linjedelar skiljer sig antal godståg åt mellan Bansek gods och Bansek/TTA. Det beror på olika metoder för att söka ut tåg per linjedel. Skillnaderna kommer att bestå fram till uppdatering 2028 och ingen korrigering behöver göras av version 2026.

.

Överföring av förändrat antal godståg från Bansek gods till Bansek

Vid överföring av förändrat antal godståg från Bansek gods till Bansek måste skillnader i totala antalet tåg per scenario hanteras. Detta görs genom att alltid använda förändringar av antal tåg mellan scenarierna (och inte totala antalet tåg i JA eller UA)

Manuell hantering och schablonberäkningar

De parametrar som redovisas i prognosindata (bangodsdatabasen) och som återges i avsnitt 3.1 ovan är beräknade genomsnitt baserat på statistik. Dessa indata används i sin tur för andra beräkningar i modellen; framförallt tomvikt per vagn, meter per vagn och antal axlar per vagn. I en analyssituation ska de angivna värdena enligt prognosindata för de tågnummer som berörs kontrolleras och ändras i de fall det finns underlag för det. Dessutom ska de beräknade genomsnitten, exempelvis axlar per vagn, ändras om det finns underlag och bedöms väsentligt. Observera att ändringar både kan, och ibland ska, göras i både JA och UA.

Kontroll och förändring av schablonberäknade värden

I en analyssituation ska de värden som redovisas per tågnummer enligt prognosindata samt schablonberäknade genomsnittsvärden, exempelvis antal axlar per vagn, kontrolleras och vid behov ändras

Användningsområden

Modellens användningsområden är i första hand för effektberäkning av följande:

- Förändringar i tågsammansättning (längd, vikt, antal vagnar, antal dragfordon) på tågnummernivå

- Förändring av antal tåg på tågnummernivå

- Förändringar av kapacitetsutnyttjande som medför förändrad tidtabellstid och förseningstid för godståg

- Förändring av övrig tidsåtgång (”extratid”) utöver gångtid och matematiska tidstillägg

- Omledning av tåg på tågnummernivå

Därutöver kan Bansek gods även komplettera Bansek vid objekt där godseffekterna utgör en väsentlig del av det totala nyttorna. Även vid objektskalkyler där lönsamheten bedöms som osäker eller ej robust (känslighetsanalyserna indikerar olika resultat) kan en kompletterande analys med Bansek gods vara lämplig för att se om det kan ge ytterligare vägledning avseende kalkylresultatet.

Beräknade effekter

I tabell 1 nedan redovisas beräknade och redovisade effekter. Effekterna redovisas totalt för JA, UA före volymförändringar samt volymförändringar. I respektive scenario redovisas effekterna både för all godstrafik samt uppdelat på malmtåg och övriga godståg

Tabell 1: Beräknade och redovisade effekter

Kvantifierade effekter

Tågkm

Nettotonkm

Bruttotonkm

Tågtimmar transporttid

Tågtimmar förseningstid

Tontimmar transporttid

Tontimmar förseningstid

Elförbrukning kWh per år

Dieselförbrukning liter per år

Värderade effekter

Fordonskostnad totalt MSEK

- Banavgift MSEK

- Drivmedel MSEK

- Tidsberoende kostnad MSEK

Transporttidskostnad gods MSEK

Förseningstidskostnad gods MSEK

Olyckor MSEK

Buller MSEK

Infrastruktur MSEK

Beräkningslogik

Beräkningsgången kan kortfattat sammanfattas i följande fyra steg

Steg 1: Kostnader i JA beräknas; kostnader består av fordonskostnader, transporttids- och förseningstidskostnader samt kostnader för externa effekter (exklusive kostnader för luftföroreningar och CO2 som beräknas i Bansek)

Steg 2: Kostnader i UA före volymförändring beräknas

Steg 3: Volymförändring, antal ton, beräknas med hjälp av fordonskostnadsförändring UA-JA och transportkostnadselasticitet

Steg 4: Kostnadsförändringar för den förändrade volymen beräknas; fordonskostnadsförändringen utgör konsumentöverskott och beräknas med ”Rule of the half”, externa effekter för volymförändringen beräknas i sin helhet.

Stegen åskådliggörs i figuren nedan.

Nedan åskådliggörs detta med hjälp av en efterfrågefigur.

Omvänd kalkyl

I de fall den åtgärd som ska utvärderas ingår i Basprognosen så utgör Basprognosen utredningsalternativet UA och i beräkningen tas ett alternativ utan åtgärden i fråga fram (med längre transporttid, längre sträcka etc). Vid beräkning av förändrat antal ton, steg 3 ovan, som görs i fliken Linje UA, måste talt i nämnaren ändras till den fordonskostnad som finns i fliken Linje UA (eftersom det är den som är JA vid omvänd kalkyl).

förändring ton= FordonskostnadUA-FordonskostnadjAFordonskostnad UA∙elasticitet ∙ton UA

Justeringen görs i flik ”Linje UA” kolumn CC

Bansek gods och Bansek

Bansek_gods och Bansek samverkar på två olika sätt, dels genom att Bansek används som ett avslutande steg för beräkning av trafikomflyttningar, luftföroreningar och nuvärdeberäkning av effekter från Bansek_gods, dels genom att Bansek_gods i vissa fall ersätter godstrafikberäkningen i Bansek.

Från Bansek gods till Bansek

När en godstrafikberäkning genomförts i Bansek_gods görs följande:

- Kopiera innehållet i fliken ”Sammanfattning” i Bansek_gods och klistra in i fliken ”Bansek_gods” i Bansek.

- I fliken ”Beskrivning av åtgärd” i Bansek anges följande

- Ändra antal godståg

Om förändringar av antal godståg genomförts i Bansek_gods så ska det nya antalet godståg i UA beaktas även i Bansek. Det görs enklast på följande sätt:

I flik ”Kap_UA” kolumn BR och BS beräknas differensen av godståg och malmtåg per dag och linjedel. Kopiera in dessa tal i Bansek flik ”Kap.ber UA” kolumn  CZ och DA. Därefter sker beräkningar av persontrafikens effekter av förändrat antal godståg automatiskt.

- Ändra kapacitetsberäkning

Om förändringar i kapacitetsberäkningen genomförts i Bansek_gods och dessa förändringar även påverkar persontågen så görs exakt samma kapacitetsförändringar i Bansek.

Från Bansek till Bansek gods och tillbaka till Bansek

I det här fallet görs kalkylen inledningsvis i Bansek och godstrafikeffekter ska beräknas i Bansek gods. Förändringar som gjorts i Bansek och som kommer att påverka godstågen ska då genomföras på samma sätt i Bansek gods.

- Genomför samma åtgärder i kapacitetsberäkningen i Bansek gods som gjorts i Bansek.

- Om antal persontåg förändrats i Bansek (antingen genom förändring av antal turer eller förändring av antal spår) ska det nya antalet persontåg kopieras in i Bansek gods.

- Genomför övriga förändringar för godstågen i Bansek gods (ex. vis gångtider, extratid, avstånd, antal godståg etc.)

- Kopiera in fliken ”Sammanfattning” i fliken ”Bansek_gods” i Bansek

- I fliken ”Beskrivning av åtgärd” i Bansek anges följande

Beskrivning av flikar och ändringar i ett utredningsalternativ

Flik Länkar

Per länk kan följande ändras

- Linjedel

- Avstånd km

- Elektrifiering

Flik Linje_JA

Som beskrivs i avsnitt 3 ovan ska de angivna värdena enligt prognosindata för de tågnummer som berörs kontrolleras och ändras i de fall det finns underlag för det. Dessutom ska de beräknade genomsnitten, exempelvis axlar per vagn, ändras om det finns underlag och bedöms väsentligt för analysen. Observera att ändringar både kan, och ibland ska, göras i både JA och UA.

Flik Linje_UA

Förändringar av antal tåg per år samt ton per axel görs manuellt och därefter sker automatiska beräkningar av en rad andra parametrar.

| Parameter | Kolumn | Därefter automatisk beräkning av: |
| --- | --- | --- |
| Tåg per år | G | Antal vagnar per tåg |
|  |  | Tåglängd meter |
|  |  | Bruttoton per tåg |
|  |  | Nettoton per tåg |
|  |  | Tåg per linjedel |
|  |  | Kapacitetsutnyttjande |
| Ton per axel | K | Vagnar per tåg |
|  |  | Tåglängd meter |
|  |  | Last ton per vagn |
|  |  | Bruttovikt ton per tåg |

Övriga parametrar som kan ändras per tågnummer i UA är

- Dragfordon per tåg

- Last per vagn

- Axlar per vagn

- Last per vagn

- Tomvikt per vagn

- Meter per vagn

- Gångtid

- Extratid

Parametern ”extratid” finns i både JA och UA och kan användas för att effektberäkna sådana tidsförändringar som inte är ren gångtid, kapacitetspåslag eller tidtabellstillägg. Man anger helt enkelt extratid i JA och UA i kolumn R i respektive flik.

I fliken Linje_UA är antal transporterade ton per linje konstant före volymförändringar. Det innebär att exempelvis färre tåg betyder mer ton per tåg och fler vagnar per tåg, längre tåg, mer ton per tåg etc.

Flik Infradata

I fliken Infradata redovisas sammanfattande eller dimensionerande mått per bandel avseende stax, stvm och mötesspårslängd. Mötesspårslängd

- Stax; kolumn W

- Stvm; kolumn X

- Längt mötesspår min och max; kolumn Y och Z

Det bör noteras att i nuvarande version av Bansek gods görs inga automatiska beräkningar till följd av förändrad infradata. Med andra ord medför ändringar i Infradata ingen påverkan på effektberäkningen. Uppgifterna fungerar istället som ett stöd för att manuellt genomföra förändringar till följd av ändrad infrastruktur, exempelvis högre last per axel, färre och längre tåg etc.

Observera att det är viktigt att se till att aktuella uppgifter finns i JA för de sträckor som utreds.

Ingen automatisk beräkning vid förändring av Infradata

I nuvarande version av Bansek gods görs ingen automatisk effektberäkning till följd av förändrad infradata.

Flik Linjelänk_JA

Här görs i normalfallet inga förändringar.

Flik Linjelänk_UA

I de fall tåg ska ledas en annan sträcka i UA görs detta här.

Flik Kap_JA

Beräkning av kapacitetsutnyttjandet i JA.

För mer information se användarhandledning Bansek

Flik Kap_UA

- Förändringar av kapacitetspåverkande variabler kolumn H-AG

- Förändring av linjedelsindelningen

För mer information se användarhandledning Bansek

Flik Bangods

I fliken ”Bangods” görs sammanställning av antal tåg per linjedel som därefter förs över till Kap_JA och KAP_UA.

Infrastrukturbegränsningar per tågnummer

I ”Linje_JA” och ”Linje_UA” kommer de infrastrukturdata som anges i ”Infradata” att bearbetas och redovisas per tågnummer som dimensionerande faktor per infrastrukturkomponent och tågnummer. I kolumn AU-AX redovisas infrastrukturbegränsningar per tågnummer, se figuren nedan.

Figur 1: Infrastrukturbegräsningar per tågnummer

I ”Linje_UA” redovisas också differenser i infrastrukturbegränsningar, kolumn CT-CW.  Detta kan användas för att identifiera vilka tågnummer som påverkas av förändrad infrastruktur.

Figur 2: Differens infrastrukturbegräsningar per tågnummer

I fliken ”VVmax” redovisas maximal tillåten vagnvikt per linjedel samt per riktning (norr respektive södergående) och med varierande hastighet. Det finns dock ingen automatisk koppling mellan tågnummer och VVmax i denna version av modellen. Informationen om vagnviktsbegräsning kan användas för manuella bedömningar.

Metodbeskrivningar och beräkningsexempel

I detta avsnitt görs principiella metodbeskrivningar för ett antal effektberäkningar/åtgärdstyper. I vissa fall följs detta av ett kvantifierat beräkningsexempel från tillämpning av modellen. Observera att de redovisade kvantifieringarna ska ses som illustrationer och kan avvika från aktuella modellversioner.

Mötesspårslängd

Förlängning av mötesspår kan hanteras genom att ändra kortaste eller längsta mötesspår på aktuella bandelar i UA i flik ”Infradata”

Det ska återigen poängteras att det inte sker någon automatisk justering av tåglängder då längder på mötesspår förändras.  Detta ska göras manuellt i de fall det är aktuellt att köra längre och färre tåg till följd av åtgärden.

Figur 3: Flik infradata mötesspårslängd i JA och UA

En förändring av längden för ett mötesspår anges i kolumn ”mötesspår min UA” på respektive bandel. Det är mycket viktigt att utredaren kontrollerar att det är korrekta mötesspårslängder i både JA och UA i det område som berörs.

Det alternativa tillvägagångssättet är att istället gå till flik ”Mötesspår” och ange nya mötesspårslängder på aktuella trafikplatser.

Beräkningsgång:

- Ändra mötesspårslängd; antingen i flik ”Mötesspår” eller i flik ”Infradata”

- I flik ”Linje UA” kolumn CV och CW visas förändringar i minsta och största mötesspårslängd per tågnummer.

- Detta används som underlag för att bedöma om berörda transporter kan/ska omvandlas till färre men längre tåg. Bedömning av i vilken utsträckning detta är möjligt görs från fall till fall och dokumenteras i underlaget. Till hjälp med att göra denna bedömning finns beräknad genomsnittlig tåglängd, kolumn BG i flikarna ”Linje_JA” och ”Linje_UA”. Tåglängder jämförs med uppgifter om kortaste mötesspår längs respektive tågnummers färdväg, kolumn AU.

- För de tågnummer där det bedöms som möjligt att förlänga tågen och minska antalet avgångar anges det nya antalet avgångar per år i Linje_UA.

Nedan visas ett förenklat illustrationsexempel:

Ange kortaste mötesspår i UA

Ange kortaste mötesspår i UA i flik ”infradata”, kolumn Y

- Ta fram tåg som påverkas

De tågnummer som påverkas, dvs som får en förändring i kortaste mötesspår, framgår i kolumn CV i flik ”Linje_UA”. Här används endast fyra av dessa tågnummer.

Figur 5: Differens mötesspårslängd per tågnummer

I figur 6 visas de infrastrukturbegräsningar som gäller i UA efter mötesspårsförlängningen för de fyra tågnummer som visas ovan. För att spara utrymme skrivs inte tågnummer och tåguppdrag ut i figuren.

Figur 6: Tåg som påverkas av längre mötesspår, UA

I figur 7 visas samma tågnummer med situationen i JA

Figur 7: Tåg som påverkas av förlängda mötesspår JA

Som framgår av figuren ovan överstiger tåglängden på två av tågen längden på mötespåret i JA. Det betyder att dessa tåg inte kan använda åtminstone det kortaste mötesspåret.

Här antas att det är möjligt att minska antalet avgångar med 50 %

Figur 8: Tåg som påverkas av förlängda mötesspår i UA efter förändring av antal avgångar

Kontrollera så att nya tåglängderna fungerar

Även om tåglängderna i JA överstiger längden på mötesstationen, bör de nya tåglängderna inte överstiga den nya längden på mötesstationen

Figur 9: Effekt prognosår

Momentet att avgöra vilka tåg som kan omvandlas till färre avgångar och längre tåg är avgörande för analysen. Detta görs inte med automatik i modellen, istället krävs manuella bedömningar av utredaren.

För att göra beräkningen komplett ska allt innehåll i flik ”Sammanfattning” kopieras in i Banseks flik ”Bansek_gods”. Dessutom ska förändringar i antal godståg beaktas i Bansek. Detta beskrivs i avsnitt 10.2.2 nedan.

Stax

Höjning av Stax (största tillåtna axellast) kan påverka last per vagn och därmed vagnar per tåg och/eller tåg per år. I vilken utsträckning detta sker beror på om stax är dimensionerande i utgångsläget eller inte och det beror sin tur på egenskaper hos det gods som transporteras. I vilken utsträckning antal tåg påverkas måste bedömas från fall till fall. Transporter av gods som i första hand är skrymmande ställer inga krav på axellast eftersom last per vagn bestäms av andra faktorer (utrymme per vagn). För transporter av den typen av gods är istället möjlig tåglängd en viktigare parameter.

Baserat på prognosindata (antal vagnar och bruttovikt per tåg) samt kalkylvärden (vikt per lok och tomvikt för vagnar med 2, 4 respektive 6 axlar) beräknas genomsnittligt antal axlar per vagn och därmed ton per axel. I en verklig utredningssituation måste utredaren ta ställning till om det beräknade genomsnittet vad gäller axlar per vagn och ton per axel är relevanta. Om inte så ska nödvändiga förändringar anges på aktuella tågnummer i både JA och UA.

Som illustrationsexempel kommer en höjning av stax från 30 till 32,5 ton på Malmbanan att användas. Det måste observeras att detta endast är för att illustrera metodiken, i ett ”skarpt” kalkylfall kan resultaten se annorlunda ut.

I flik ”Infradata” anges ny stax i UA i kolumn W, se illustrationsexempel i figur 1 nedan. I figuren visas inte alla sträckor som får ändrad stax

Figur 10: Flik ”infradata” och ny stax i UA (illustrationsexempel)

I flik ”Linje_UA” beräknas dimensionerande Stax per godstågslinje baserat på värden per bandel i fliken ”Infradata

I kolumn CT visas differens mellan dimensionerande stax i UA och JA vilket kan användas för att sortera ut de tågnummer som kan koma att påverkas.

En höjning av stax kan innebära något av följande:

- Oförändrad last per tåg och oförändrat antal tåg per år men färre antal vagnar per tåg

- Oförändrat antal vagnar per tåg, färre tåg per år och större last per tåg

Vilket som är mest troligt utfall måste avgöras från fall till fall. Nedan redovisas beräkningsgången för de två typfallen.

Höjning av stax och oförändrat antal tåg per år

För att belysa den praktiska hanteringen av en stax-höjning används illustrationsexemplet enligt figuren ovan

I flik ”Linje_UA” beräknas dimensionerande Stax per tågnummer baserat på värden per bandel i fliken ”Infradata”. Det innebär att det endast de linjer där dimensionerande stax påverkas som kan få någon effekt.

I kolumn CS visas differens mellan dimensionerande stax i UA och JA vilket kan användas för att söka ut de tågnummer som påverkas

Exakt hur den nya dimensionerande axellasten kommer att påverka trafiken är en fråga för utredaren/analytikern att ta reda på. Det är också så att den genomsnittliga vikten enligt per axel, enligt prognosindata, är lägre än dimensionerande stax. Trots det kan ändå vara så att den genomsnittliga vikten per axel ökar då stax ökar. Exempelvis om den genomsnittliga vikten per axel i utgångsläget är 28,5 ton kan det öka till 30 ton. Detta måste avgöras från fall till fall.

I det här illustrationsexemplet antar vi dock att det endast är de tågnummer som har en genomsnittlig vikt per axel som är 30 ton eller mer i utgångsläget som får en direkt påverkan. Till detta kommer att tomtransporterna, dvs mer eller mindre tomma transporter i motsatt riktning, också påverkas i form av färre vagnar per tåg

Nedan visas utseendet på genomförda förändringar

Figur 11: Jämförelsealternativ, utdrag av några tågnummer som får förändrad dimensionerande stax

Följande steg genomförs:

- Ändra ton/axel i flik Linje UA kolumn ”ton/axel” på de tågnummer som påverkas (i figuren ovan är det de tågnummer med stax lika med eller större än 30)

- Ändra i kolumn ”Last ton per vagn” (kolumn O) på aktuella tågnummer till ny last per vagn enligt följande formel:

Ton per vagn i UA=ton per vagn i JA +stax-höjning 2,5 ton ∙axlar per vagn

- Ändra antal vagnar på tomtransporterna så att de stämmer med antal vagnar i de lastade tågen

Figur 12: Utredningsalternativ; ändrad genomsnittlig axellast, ton/axel och oförändrat antal tåg

Som framgår av UA ovan innebär stax-höjningen att även metervikten ökar. Det måste kontrolleras att det är genomförbart att trafikera med den högre metervikten. I annat fall måste investeringen kompletteras med åtgärder som möjliggör en högre metervikt.

Höjning av stax och färre tåg per år

Det andra utfallet av ökad stax är att varje tåg transporterar en större last vilket därmed möjliggör en minskning av antal tåg. För att illustrera detta används samma höjning av stax på malmbanan som ovan, från 30 till 32,5 ton.

I flik ”Infradata” anges Stax i UA på aktuella sträckor. I Flik ”Linje_UA” beräknas nya dimensionerande stax per tågnummer. I kolumn CS visas differens mellan dimensionerande stax i UA och JA vilket kan användas för att söka ut de tågnummer som påverkas. I figuren 2 ovan nedan visas ett mindre utdrag över de tåg som påverkas

Tågnummer 9902, 9904 och 9906 har samtliga ton per axel på strax över 30 ton. Övriga tåg i figuren är uppenbart tomtransporter och påverkas inte direkt av stax-höjningen. Däremot kommer antalet tomtransporter att påverkas då antal lastade transporter förändras.

Beräkningsgång för de tågnummer som får ändrad axellast:

1.  Ändra ton/axel i flik Linje UA kolumn ”ton/axel” på de tågnummer som påverkas

2.  Använd samma antal vagnar per tåg som i JA, dvs ändra i formeln i kolumn ”Antal vagnar” (kolumn H) och hämta uppgifter från JA för de tågnummer som får ändrad vikt per axel

3. Ändra i kolumn ”Last ton per vagn” (kolumn O) på aktuella tågnummer till ny last per vagn enligt följande formel:

Ton per vagn i UA=ton per vagn i JA +stax-höjning 2,5 ton ∙axlar per vagn

- Ändra i formeln ”bruttovikt UA” (kolumn K)

Bruttovikt UA=lokvikt+antal vagnar UA (nettolast per vagn+tomvikt per vagn)

- Ändra antal tåg i UA (kolumn F)

Antal tåg i UA= Totalt ton UAVagnar per tåg∙last per vagn

De tåg som är tomtransporter påverkas inte direkt av Stax-höjningen, däremot kommer antal tåg att påverkas i samma omfattning som antal tåg med last.

I det här fallet minskar antal tåg med last med 524 per år. Tomtransporterna ska minska med samma antal totalt sett, här har detta åstadkommits genom en proportionell minskning per tågnummer.

Figur 13: Utdrag berörda tåg i UA

I figuren nedan visas sammanställning av de effekter som beräknas i modellen.

Figur 14: Effekt prognosår

För beräkning av ekonomiska effekter av trafikomflyttningar samt nuvärdeberäkning kopieras hela fliken ”Sammanställning” in i Bansek, flik ”Bansek_gods”. I det här fallet tillkommer dessutom minskat antal godståg som kommer att påverka persontågen som går på berörda sträckor. Som redogörs för i avsnitt 3.3 ovan måste avvikelser mellan Bangodssammanställning och Bangodsdatabas beaktas. Ett sätt att göra detta på är följande:

- I flik ”Bangodssammanställning” i kolumn S och T finns differens UA-JA Godståg respektive Malmtåg per dag. Kopiera in dessa differenser på aktuella linjedelar i Banseks flik ”Kap.ber UA”.

- Beräkna antal godståg och malmtåg i Bansek för varje linjedel kolumn BP och BQ genom att beakta differensen. Observera att en minskning har ett negativt tecken.

Ofta påverkas enbart godståg och då behöver operationen ovan bara göras för godståg. I det här fallet är det dock endast malmtåg på Malmbanan som påverkas.

I flik ”Beskrivning av åtgärd” anges följande (rad 10 och 11)

| Separat Bansek Gods? | Ja |
| --- | --- |
| Val av effektredovisning | Totalt |

Nedan visas det samlade resultatet från Bansek.

Figur 15 Totala effekter miljoner kr Stax-exempel Bansek gods och Bansek

Observera att detta är ett illustrationsexempel, verkliga värden i en ”skarp” analys kommer att vara annorlunda.

Elektrifiering

I detta illustrationsexempel genomförs en elektrifiering på linjedel L2400 och L2401 (Fryksdalsbanan).

Flik Länkar: ange ”Ja” i kolumn ”El UA” (kolumn W) på aktuella sträckor

Kopiera in allt i flik ”Sammanfattning” till Banseks flik ”Bansek_gods”

I flik ”Beskrivning av åtgärd” anges följande (rad 10 och 11)

| Separat Bansek Gods? | Ja |
| --- | --- |
| Val av effektredovisning | Totalt |

För att beräkna persontrafikeffekter anges ”Ja” i kolumn ”El UA” i flik länkar i Bansek

Figur 16 Totala effekter miljoner kronor elektrifieringsexempel

Det bör noteras att den här analysen fungerar lika bra att genomföra i sin helhet i Bansek, de totala effekterna blir nästan identiska. I andra fall, där vissa tågnummer går långa sträckor med dieseldrift till följd av en kortare oelektrifierad sträcka, kan däremot ge mer korrekta beräkningar i Bansek gods.

Omledning tåg

För att ändra sträckning på ett tåg i JA eller UA görs följande (här beskrivs som om förändringen görs i UA men metoden är exakt densamma i JA):

- Flik ”Linjelänk_UA”: skriv in aktuellt linjenr och den nya sträckningen (från nod och till nod) i kolumn A-F längst ner dvs efter sista ordinarie raden. Kopiera ner beräkningsformler för alla kolumner från sista ordinarier raden. Se till att den nya sträckningen finns i ”Länkar” så att avstånd, drivmedel och kapacitetsutnyttjande kan hämtas. Ta bort alla uppgifter för den ursprungliga sträckningen i Linjelänk UA

- Flik ”Linje_UA”: Om nödvändigt, ändra antal tåg per år så ändras övriga beräkningar automatisk. Detta kan t.ex. behöva göras om tåg leds om till en bana med högre stax, som gör att tågen kan bli tyngre och därmed färre. Om antalet tåg som leds om är samma i UA som JA behöver ingen justering i ”Linje_UA” göras.

I vissa fall behöver omledning av tåg göras i JA, metoden är densamma som redovisas ovan men förändringen görs i ”Linjelänk_JA” och ”Linje_JA”.

För att få en överblick av trafikeringen på linjedelar finns en extern excelfil med namnet ”Matris godståg”. Matrisen består av rader = tågnummer och kolumner = linjedelar. I figuren nedan visas ett utdrag med de första raderna och kolumnerna. På de linjedelar som trafikeras av ett tågnummer är detta markerat med siffran 1.

Dela upp en linjedel i två eller flera

Åtgärder som innebär att indelningen i linjedelar förändras, exempelvis nya mötesstationer eller dubbelspår på en del av sträckan, analyseras på samma sätt som i Bansek. Här beskrivs detta kortfattat:

- Lägg in nya rader i Kap_UA vid den linjedel som ska delas upp i flera och ge de nya linjedelarna linjedelsnummer som är lediga

- Se till att det finns korrekta parametervärden och antal tåg för kapacitetsberäkning på de nya linjedelarna

- Ändra linjedelsnummer för aktuella länkar i ”Länkar”

- Om UA innebär ändrad spårlängd anges nya avstånd i ”Länkar”

För att illustrera metodiken används här två olika exempel:

- Fyrspår på sträckan Alingsås-Floda. Detta beskrivs mer utförligt i Beräkningsexempel Bansek Bas 2024 ”Högre kapacitet, utbyggnad till fyrspår, förändringar av linjedelar i UA”

- Dubbelspår Kringlan-Ljusne (Gussi). Detta beskrivs närmare i Beräkningsexempel Bansek bas 2024 ”OBK dubbelspår Kringlan-Söderhamn”.

Fyrspår-Alingsås-Floda

Sträckan Alingsås-Floda ligger på linjedel L2919 Alingsås-Olskroken. Då åtgärden innebär fyrspår Alingsås-Floda, måste den linjedel L2919 delas upp i flera delar. Första steget är att dela upp sträckan i två nya delsträckor; Alingsås-Floda och Floda-Olskroken. I detta specifika fall behöver vi dock göra ytterligare en uppdelning då åtgärden innebär utbyggnad till fyrspår, vilket gör att kapaciteten kommer skilja sig åt även mellan ytter- och innerspår på sträckan Alingsås – Floda. Således behöver vi lägga till tre nya linjedelar i kapacitetsberäkning UA:

L2919, Alingsås – Floda (y).

L2930, Alingsås – Floda (i).

L2931, Floda – Sävedalen (Olskroken).

Yttersspåret Alingsås – Floda har här fått det existerande linjedelsnumret L2919, innerspåret har fått ett ledigt linjedelsnummer, L2930, och den nya sträckan har fått efterföljande linjedelsnummer, L2931.

Steg 1 och 2 Kapacitetsberäkning UA

Nedan visas de nya linjedelarna och numrering i UA

Därefter ordnas parametervärden och beräkningsformler i kapacitetsberäkningen.

På fyrspåret Alingsås-Floda fördelar sig trafiken så att snabbtåg och övriga persontåg trafikerar L2919 och lokaltåg samt godståg trafikerar L2930.

Enklast är att ange antal tåg på respektive linjedel i UA manuellt.

Steg 3 och 4 Länkar UA och avstånd UA

Nedan visas linjedel till respektive länk i UA. Ingen avståndsförändring sker

Därmed är beräkningen klar och hela fliken ”Sammanfattning kopieras in i Banseks fliken ”Bansek_gods” såsom beskrivs ovan. Totalresultatet visas nedan.

Dubbelspår OKB Kringlan-Ljusne

Beräkningsexemplet dubbelspår Kringlan-Söderhamn baseras på ”Beräkningsexempel Bansek bas 2024 OBK dubbelspår Kringlan-Söderhamn”.

Åtgärden innebär att dubbelspår byggs på sträcka Kringlan-Ljusne (trafikplats Gussi). Denna sträcka ingår i linjedelen L1422 Kringlan-Söderhamn.

Steg 1: Ändra i Kap_UA

Linjedelen L1422 delas upp i två delar:

I det här fallet finns all information i UA för dessa linjedelar i ovan nämnda beräkningsexempel och i den därtill hörande Bansek-beräkningen. Kopiera in relevanta parametervärden från Bansek och se till att det finns beräkningsformler. Observera särskilt antal tåg på den nya linjedelen.

Steg 2: Ändra i ”Länkar”

Ändra linjedelsnummer till ÖL1423 på de länkar där det nya dubbelspåret byggs. Enligt Bansek-beräkningen innebär UA att avståndet förkortas med 1,7 km. Här har denna förkortning förlagts på en av länkarna; Sunnäsbruk-Vallvik. För kalkylresultatet spelar det ingen roll om linjeförkortningen fördelas ut längs flera delsträckor eller om den läggs på en av länkarna.

Med hjälp av linjeförkortningen beräknas automatiskt en kortare gångtid för godstågen som är approximativt samma som den som används i Bansek, 1,4 minuter.

Steg 3: Beräkna och kopiera in resultatet i Bansek

| Kalkylsammanställning, miljoner kronor | Totalt | Totalt | Totalt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prognosåret | Öppningsår | Nuvärde |
| Investeringskostnad |  |  | -3 654 |
| Kostnader för underhåll |  |  | -184 |
| Kostnad för reinvestering |  |  | 41 |
| Infrastruktur järnväg | -1,8 | -1,4 | -42 |
| Infrastruktur väg | 3,0 | 2,3 | 68 |
| Effekter för persontrafikföretag |  |  |  |
| Biljettintäkter | 48,3 | 39,8 | 1167,2 |
| Fordonskostnader kollektivtrafik | 5,0 | 0,0 | 328,7 |
| Omkostnader | -3,8 | -3,1 | -91,6 |
| Moms på biljettintäkter | -2,7 | -2,3 | -66,1 |
| Banavgifter | -0,5 | -0,2 | -11,7 |
| Budgeteffekter |  |  |  |
| Drivmedelsskatt och moms | -7,2 | -7,3 | -175,9 |
| Moms på biljettintäkter | 2,7 | 2,3 | 66,1 |
| Banavgifter | 1,8 | 0,7 | 27,0 |
| Skattefinansieringskostnad |  |  |  |
| Skattefinansieringskostnad |  |  | -709,1 |
| Effekter för resenärer |  |  |  |
| Reskostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åktid | 69,0 | 49,0 | 1808,7 |
| Turintervall | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förseningstid | 6,7 | 4,8 | 177,0 |
| Effekter för godskunder |  |  |  |
| Transportkostnader | 10,5 | 9,2 | 238,9 |
| Transporttid | 2,9 | 2,6 | 66,5 |
| Förseningstid | 0,4 | 0,4 | 10,0 |
| Externa effekter |  |  |  |
| Luftföroreningar-PM avgas | 0,0 | 1,1 | 5,5 |
| Luftföroreningar-NOx | 0,1 | 0,2 | 1,3 |
| Luftföroreningar-PM slitage | 5,4 | 4,0 | 137,6 |
| Luftföroreningar-NH3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trafikolyckor | 7,4 | 6,1 | 178,9 |
| Buller | 1,0 | 1,6 | 26,8 |
| SUMMA effekter | 148,24 | 110 | 3 186 |
| Nettoresultat |  |  | -586 |
| Nettonuvärdeskvot |  |  | -0,16 |
| NUK |  |  | 0,84 |